1. Тема: «Электрическое поле»

1.1 Электрошоковое оружие

Это могут быть дубинки, зонтики, трости, портсигары и т.д.

Электрошоковые устройства снабжены мощными конденсаторами, получающими заряд постоянного тока от аккумуляторной батареи (батарея заряжается от сети) и  двумя электродами (часто выдвигающимися). Батарея конденсаторов способна дать электрический заряд до 70 тыс. В. Удар тока вызывает спазм мышц, но не приносит вреда здоровью.

1.2 Чемодан для переноски ценностей

Оснащён ударным электрошоковым механизмом, расположенным внутри чемодана. При попытке хищения чемодана достаточно нажать кнопку небольшого дистанционного пульта, расположенного в кармане или на браслете для ключей. При этом через ручку и поверхность чемодана пропускается ток высокого напряжения. Для усиления защиты чемодан может быть оборудован звуковой сиреной.

Технические данные:

Напряжение питания от щелочной батареи 9 В. Максимальное напряжение генерируемого тока  35−45 (KB). Максимальная сила генерируемого тока 3 (МА).

Обращается внимание на высокое напряжение.

1.3 Чемодан-клетка Фарадея для электростатической защиты

Представляет собой металлическую переносную клетку Фарадея. Позволяет осуществлять контроль возможных путей утечки информации, а также поиск и обнаружение микропередатчиков, расположенных в функционирующем электронном оборудовании, таком как телефон, микроЭВМ, факс и т.д.

Клетка Фарадея обеспечивает прекрасную электромагнитную изоляцию между внутренним пространством и внешней средой.

В связи с этим анализатор, подключённый к встроенной в чемодане приёмной антенне, фиксирует излучение, исходящее от объекта, размещённого внутри клетки.

В случае обнаружения излучения становится очевидно, что проверяемое электронное оборудование (телефон, микроЭВМ, факс и т.д.), помещаемое для контроля в чемодан, содержит по крайней мере один работающий передатчик.

2. Тема: «Магнитное поле. Электромагнитное поле»

2.1 Ручной металлоискатель для подводного и наземного поиска РК 05-2-065

Работает с использованием создаваемого поисковой кольцевой рамкой импульсного магнитного поля, наводящего вихревые токи в металлическом объекте обнаружения и вызывающего тем самым создание вторичного магнитного поля.

Ослабление этого второго поля зависит от типа металла и размеров объекта. Ответный сигнал улавливается поисковой рамкой и преобразуется в акустический сигнал.

Обнаруживает все металлы, а также скрытые и мелкие предметы, даже если они не находятся непосредственно напротив поисковой  рамки.

Минимальная дальность обнаружения, которая зависит от размеров объекта, его расположения и характера грунта составляет 20−80 см. Прибор в подводном варианте позволяет осуществлять поиск на глубинах до 100 м.

2.2 Металлоискатель РК 05-2-035

Рассчитан на обнаружение предметов из чёрных и цветных металлов.

Наиболее эффективен при поиске мин, оружия и боеприпасов в грунте с высокой проводимостью, а также в водоемах с пресной или соленой водой.

Принцип действия − импульсный индуктивный с выдачей 100 импульсов в секунду.

2.3. Донный металлоискатель РК 05-02-025

Предназначен для обнаружения металлических объектов, лежащих на дне или закопанных в дно водоема с соленой или пресной водой.

Представляет собой пассивное устройство, которое фиксирует изменения магнитного поля, вызванные ферромагнитными свойствами объекта.

Содержит две рамки и сравнивает между собой их магнитные поля.

2.4. Порошки магнитные дактилоскопические

Предназначены для выявления потожировых следов пальцев рук с различных поверхностей с помощью магнитной кисти. Выпускаются трех цветов: черный ПМД−Ч, белый ПМД−Б, серый люминесцентный ПМД−С,       который под воздействие УФ-излучения (длина волны 365 н.м.) имеет видимое зеленое свечение.

2.5. Устройство контроля подвижных охранников на маршруте

Устройство предназначено для сбора информации с контрольных точек маршрутов обхода охранников, где установлены кодовые магнитные полоски. Охранник перемещает ручной блок считывания вдоль полоски, вводя при этом в память считанный код и время считывания. На центральном пульте этот код сравнивается с запрограммированной последовательностью обхода и контрольным временем. После возвращения охранника в караульное помещение производится контрольное считывание, которое может сопровождаться индикацией на экране или распечаткой данных на принтере.

Помимо ручного блока охранник носит с собой миниатюрный набор кодовых магнитных полосок, на каждой из которых запрограммированы обозначения происшествий. Благодаря этому, при обнаружении на объекте, например, следов взлома охранник вводит в память не только код места, но и код разновидности происшествия.

Система мониторинга и логистики      Система контроля автотранспорта            Бортовая аппаратура                                                    Навигационная система для ноутбуков.

транспортных средств.                         в режиме «реального времени».                 ”Черный Ящик” (TrackBOX и TrackBOX-BT)

3. Тема: «Свойства жидкостей и твердых веществ. Плазма»

3.1. Электротермическая винтовка

Проведены испытания оружия данного   типа   разных   калибров   и   назначения.   В  частности обнадеживающие результаты показали испытания штатной 5,56 мм винтовки.

Начальная скорость вылета пули в обычном варианте составляет 1000 м/с  дульная энергия 1700 Дж, эти же параметры винтовки в электротермическом варианте достигли 1400 м/с и 3742 Дж соответственно.

Столь значительный эффект получен за счет необычного устройства патрона. Штатная гильза 5,56 мм заполняется рабочей жидкостью (вода, керосин), под действием импульса тока высокой плотности рабочая жидкость превращается в горячую плазму, которая разгоняет пулю до заданной скорости.

3.2. Колючая лента и заграждения из нее

Параметры:

толщина, мм		0,5

ширина, мм		19

диаметр проволоки-сердечника, мм		2,5

материал ленты		оцинкованная сталь

разрывное усилие, кг			758

модуль упругости сердечника, Мпа					1500

(Обратить внимание на материал, модуль упругости)

4. Тема: «Электромагнитные колебания и волны»

4.1. Радар МРН К-15

Радар МРН К−15 основан на доплеровском принципе действия, выполнен в виде единого блока с пистолетной рукояткой.

Может определить скорость выбранного объекта в потоке автомашин, движущихся в попутном или встречном по отношению к радару направлениям. На захват объекта указывает световой индикатор. Дисплей − жидкокристаллический. Контроль точности показаний рассчитан на измерение скорости 51,5 км/ч. Измерение скорости движущегося автомобиля осуществляется циклически, с усреднением показаний. Например, на скорости 80 км/ч в течение 1/8 секунды выполняется 100 циклов измерения, а на скорости 112 км/ч − 140 циклов.

При захвате объекта автоматически включается подавление «антирадаров».

Точность показаний, км/ч				0,8

Время захвата цели, с				0,2

4.2.	Охранный сейсмический сигнализатор «Ландыш»

Охранный сейсмический сигнализатор «Ландыш» обеспечивающий формирование прерывистого светового и звукового сигналов тревоги при движении нарушителя в контролируемой зоне и фиксацию его шагов путём модуляции звукового сигнала.

4.3.	Радиолучевые периметровые датчики обнаружения нарушителя

Многодиапазонный радиолучевой датчик ЗООВ  работает в «X» диапазоне (рабочая частота 10,525 ГТц). Система фазовой автоподстройки частоты в схеме обработки сигнала даёт возможность вырабатывать сигнал при полном или частичном перекрытии радиолуча.

Модель 375С с одним передатчиком, размещённым в корпусе датчика и срабатывающим при отражении радиолуча от объекта нарушения. Он обычно устанавливается в тех местах, где невозможно разместить пару датчик − приёмник из-за рельефа местности или наличия построек. Дальность обнаружения регулируется от 1,5 до 60 м.

Датчик содержит схему снижения амплитуды сигнала от близких объектов, что позволяет его помехоустойчивость к дождю, вибрации, колеблющимся веткам и т.д.

5. Тема: «Оптика»

5.1. Специализированный рефрактометр «Октан»

Предназначен для экспресс-анализа качественных параметров жидких пищевых и нефтехимических продуктов по их измеренному показателю преломления.

Применяется в лабораторных условиях и при проведении оперативных мероприятий.

Диапазон измерений показателя преломлений	                                    1,3−1,51

Предел допускаемой основной погрешности измерения показателя преломления	не более ±2,5 * 10"4

Габаритные размеры без чехла, мм	                                        50x50x265

Масса без чехла, кг	                                         0,9

5.2. Зеркало для осмотра днища автомобиля

Снабжено платформой на роликах для облегчения труднодоступных участков днища автомобиля с целью обнаружения взрывных устройств, подсветкой люминесцентной лампой в акриловом корпусе. Имеет большой угол обзора.

5.3. Волоконно-оптическое сигнализационное периметровое ограждение

Состоит из 14 (или 18) оптоволоконных кабелей, натянутых между стойками высотой 195 см или 265 см.

При перерезании одного из нескольких кабелей происходит прерывание световой несущей оптического волокна, что обнаруживается с помощью анализатора. При попытке раздвинуть один или несколько кабелей ограждения механическое возмущение передаётся на волоконно-оптический датчик.

5.4. Волоконно-оптическая система обнаружения нарушителя

Система на базе оптофонного кабеля, сочетающего в себе свойства обычных волоконно-оптических и трибоэлектрических кабелей, предназначена для эффективной защиты стен, ограждений, окон и т.д.

Широкий диапазон применения такой системы обусловлен микропроцессорной аналитической платой, которая позволяет без ручной регулировки адаптироваться к резонансным частотам материала, на котором она смонтирована.

Преимуществами системы с волоконно-оптическим кабелем являются:

•	гибкость, простота установки;

•	невосприимчивость     к     электромагнитным     помехам, изменению погодных условий;

- полностью диэлектрический кабель, не обнаруживаемый с помощью металлоискателей;

- защита от короткого замыкания;

•	  устойчивость к коррозии и действию ультрафиолетовых лучей.

Схема многожильного волоконно-оптического кабеля                           Схема волоконно-оптической охранной системы с функцией обнаружения  места вторжения

Структурная схема подземной волоконно-оптической системы                                                        Волоконно-оптическая система для подземного применения

6. Тема: «Атомы и молекулы излучения»

6.1. Комплект для обнаружения остатков сгорания пороха

Устройство позволяет осуществить элементарный анализ микрочастиц путём их бомбардирования электронным лучом высокой энергии. При этом, элементы, содержащиеся в частицах, отдают энергию и могут быть обнаружены в рентгеновских лучах.

Состоит из двух пробирок помещённых в пластиковый пакет. На выпуклой части  крышки находится  алюминиевый  колпачок,

покрытый липким слоем, защищенный специальной плёнкой. При изъятии следов необходимо снять защитную плёнку, провести крышкой по коже рук стрелявшего и вставить её обратно в пробирку. В лаборатории алюминиевый колпачок снимают с крышки и устанавливают в электронный микроскоп. Данный метод эффективен в течение  трёх часов после выстрела.

6.2. Средство «Светлячок»

Предназначено для определения местонахождения объектов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий путём нанесения тонкого слоя вещества, люминесцирующего под действием ультрафиолетового излучения и невидимого в обычных условиях.

6.3. Маркирующие фломастеры «М» и «К»

Предназначены для нанесения меток, надписей на различные предметы и документы с целью их идентификации и исключением подделки.

При облучении метки фильтрованным УФ − светом наблюдается голубое (для фломастеров «М») или зелёное (для фломастеров «К») свечение.

6.4. Цианакриловый красящий раствор

Представляет собой раствор флуоресцентного красящего вещества. Может использоваться для проявления отпечатков пальцев на поверхностях алюминия, пластика, на изделиях из кожи. Особенно удобен для обработки светлых поверхностей.

Для обследования отпечатков применяется длинноволновая (360 - 490 нм) ультрафиолетовая лампа, а также специальные фильтры (490 - 500 нм).

6.5. Импульсный ультрафиолетовый облучатель «Кулон»

Предназначен для визуального выявления меток, люминесцирующих под воздействием ультрафиолетового излучения. Эффективен при визуализации меток, нанесённых маркирующих средств «Светлячок»,    «марка - М», «марка - К» и другие.

Диапазон излучения в ультрафиолетовой области спектра, мкм 0,28-0,40.

6.6. Малогабаритный ультрафиолетовый осветитель   «Таир − 3»

Предназначен для обнаружения люминесцентных защитных меток водительском удостоверении, техпаспорте, а также выявления подчисток и исправлений в документах, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.

Диапазон излучения в ультрафиолетовой области спектра, мкм 0,3−0,38.

6.7 Определитель подлинности банкнот различных  валют

Полностью автоматизированный прибор с лампами дневного и ультрафиолетового света.

Позволяет выявить следующие защитные особенности: водяные знаки, маску, скрытые волоски в бумаге, флуоресцирующую краску для бумаги, качество бумаги.

Флуоресцирующая краска становится видимой только при освещении определённым видом ультрафиолетового света. Сама банкнота не светится, поскольку изготовлена из обесцвеченной бумаги.

6.8. Инфракрасное видеоустройство для обследования автомобилей

Специально разработано для поиска и осмотра вызывающих подозрение объектов на днище автомобиля. Контролируемая поверхность освещается 8 инфракрасными диодами.

6.9. Лазерная приставка

Лазерная приставка к криминалистическим установкам для исследования документов. Предназначена для обеспечения мощного монохроматического возбуждающего люминесценцию излучения при технико-криминалистическом исследовании документов.

Длина волны излучения, мкм      0,63.

6.10.	Рентгенотелевизионная установка «Экспресс-2М»

Предназначена для оперативного досмотра на контрольных пунктах следственных изоляторов продуктов питания и предметов быта    с    целью    выявления    в    них    запрещённых    вложений (медикаментов, денег, записок, оружия, изделий из драг-металлов, взрывных   устройств   и   т.д.)-   Позволяет   обнаружить   стальную проволоку диаметром 0,2 мм.

6.11.	Портативная рентгеновская установка РК 05-2-005

Установка предназначена для просвечивания взрывчатых устройств на месте их обнаружения, дошотра багажа на наличие запрещённых объектов, а также контроля объектов в рабочих помещениях при поиске подслушивающих устройств.

Создаёт постоянное излучение, позволяющие применять установку с электростатической пластиной для запоминания изображения, не требующей длительного времени экспонирования по сравнению с фотопластинкой.

6.12.	Очки ночного видения с лазерным инфракрасным целеуказателем

Предназначены для наблюдения и прицеливания при ведении огня из ручного огнестрельного оружия в вечерние и ночное время.

В комплект входят: длиннофокусный светосильный объектив, в сочетании с которым, очки могут использоваться как ночной бинокль; лазерный целеуказатель используется на ручном огнестрельном оружии.

7. Тема: «Судебно-исследовательская фотография»

7.1. Микрофотосъёмка

Осуществляется  с  использованием  микроскопа.

Микрофотосъёмкой фиксируются признаки, детали исследуемого объекта с увеличением свыше 10 карат, т.е. практически не различимые не вооружённым глазом. С её помощью решаются идентификационные и диагностические задачи.

7.2. Контрастирующая фотосъёмка

Позволяет увеличить или уменьшить контраст объекта съёмки и его фотографического изображения (под контрастом понимают отношение самых светлых и самых тёмных элементов объекта фотосъёмки).

При контрастирующей фотосъёмке важное значение имеет освещение.   Для   этого   используют   специальные   светители   и различные приёмы освещения: боковое или косонаправленное, вертикальное или прямое, рассеянное или диффузное освещение в проходящем свете, которые выбираются с учётом особенностей объекта.

При вертикальном освещении контраст усиливается за счёт не одинакового отражения светового потока. Например, потожировые следы пальцев рук отражают вертикально падающий свет рассеяно, а полированная поверхность, на которой имеются следы, отражает зеркально.

7.3. Цветоразделительная  фотосъёмка

Позволяет усилить на фотографическом изображении яркость (оптическую плотность) цветовых различий деталей объекта съёмки.

Такая фотосъёмка широко применяется для восстановления залитых красителем текстов, установления фактов дописки или исправления текстов документов, дифференциации красителей, обнаружения следов близкого выстрела.

Она основана на физических законах воспроизведения всего спектра видимых цветов с помощью трёх основных: синего, красного, жёлтого. Предмет (его детали) воспринимаются в определённом свете только потому, что чем отражаются соответствующие лучи, а все другие поглощаются. Соотношение цветов при фотосъёмке может регулироваться с помощью светофильтров. Их цвет в наибольшей мере должен соответствовать цвету фона снимаемого объекта. При этом его детали другого цвета проявляются более контрастно.

7.4. Фотосъёмка в инфракрасных лучах

Фотосъёмка в инфракрасных лучах широко применяется криминалистике   для   исследования   следов   близкого   выстрела, документов и др. Объектов.

Фотосъёмка на отражённых инфракрасных лучах выполняется на установках, внутренние части которых покрыты красителями, содержащими углеродистые соединения (не пропускающие инфракрасное излучение). Для выделения инфракрасных лучей из общего светового потока применяют светофильтры ИКС (инфракрасное стекло) и КС (красное стекло).

Фотосъёмка инфракрасной люминесценции предполагает освещение объекта видимым светом с исключением из него инфракрасного излучения. Для этого используются светофильтры СЗС (сине-зелёное стекло). Видимый свет возбуждает инфракрасное свечение − невидимую люминесценцию, которая фиксируется путём фотосъёмки в специальных боксах, непроницаемых для видимого света.

7.5.	Фотосъёмка в ультрафиолетовых лучах
Проводится   для   выявления   вытравленных,   выцветших   и угасших текстов, для дифференциации стекла, изделий из него, также драгоценностей из прозрачных минералов, следов горючесмазочных материалов, крови, слюны и др. Выделений человеческого организма.

Для фотосъёмки в отражённых УФ-лучах фотокамера оборудуется кварцевым объективом, используются ртутно-кварцевые или люминесцентные источники освещения и светофильтры УФС (фиолетовое стекло), позволяющие выделить определённый участок ультрафиолетовых лучей (объект не рекомендуется прижимать стеклом, а также крепить стеклом фотоматериал в кассете).

7.6.	Фотосъёмка в рентгеновских, гамма и бета-лучах
Осуществляется     без     фотоаппарата     с     использованием специальных установок, которые генерируют названные лучи с большой проникающей способностью. Специальная кассета заряжается рентгеновской плёнкой, на неё укладывается объект (замок, пистолет и т.п.). Излучатель лучей устанавливается под кассетой с объектом на расстоянии 20−70 см. При облучении объекта съёмки происходит экспонирование рентгеноплёнки, на которой получается негативное, теневое изображение всех, в том числе и скрытых, внутренних частей снимаемого объекта. Плёнка обрабатывается в специальных растворах.

8.1. Фотохимический метод

Фотохимический метод заключается в измерении степени поглощения световой энергии раствором анализируемого вещества. Характер спектра поглощения в диапазоне длины волн от УФ до ИК служит качественным признаком определяемого соединения, а величина поглощения выступает как количественная характеристика, позволяющая судить о содержании соединения. Чем выше концентрация, тем больше поглощается свет. Фотохимические методы достаточно чувствительны. Они применяются для экспертизы средств письма, красящих веществ, горюче-смазочных веществ, пищевых продуктов.

8.2. Методы атомного спектрального анализа

Применяются для изучения элементарного состава вещества на основе характеристики света, который излучается или поглощается атомами анализируемого вещества.

Различают два основных варианта атомной спектроскопии − эмиссионный (по спектрам излучения) и абсорбционный (по спектрам поглощения) методы.

В   эмиссионном   спектральном   анализе   атомы   вещества возбуждают   в      или   электрическом   разряде   (дуге,   искре).

Измерение от образца регистрируют на фотопластинке в виде линейчатого спектра. По наличию линий определённой длины волн судят о качественном составе образца, а по интенсивности о количественном составе.

Атомы вещества способны не только испускать свет, но и поглощать определённые длины волн (те, что и испускают). Это явление лежит в основе атомно-абсорбционного анализа.

Анализируемое вещество при нагревании в графитовой кювете переходит в парообразное атомное состояние. Через испарённое вещество проходит свет определённой длины волны от специального источника, вызванное поглощением атомным облаком, регистрируется спектрофотометром. По степени поглощения света судят о количественном содержании элемента в образце.

8.3. Рентгеноструктурный анализ

Метод исследования строения вещества основанный на дифракции рентгеновских лучей в кристаллической решётке. Под действием рентгеновских лучей возникает интерференция рассеянных волн. Это обстоятельство используют в данном методе: строят картину расположения атомов согласно интенсивности интерференционных полос, фиксируемых на фотопластинке в рентгеновской камере (рентгенография) или при помощи ионизационной камеры в дифрактометре.

8.4. Рентгеноспектральный анализ

Неразрушающий метод элементарного состава анализ различных веществ с пределом обнаружения ~10-13 г. Основан на использовании зависимости частот излучения линий рентгеновского спектра элементов от их атомного номера и связи между интенсивностью этих линий и числа атомов, принимающих участие в их образовании.

8.5. Масс-спектральный анализ

Анализируемое вещество ионизируется каким-либо высокотемпературным источником. Затем образующиеся ионы сепарируются в электромагнитном поле в зависимости от соотношения массы к заряду. Метод применяется для определения примесей в веществах, определения молекулярного и изотопного состава неизвестных веществ, анализа различных органических соединений с целью установления их структуры, а в сложных веществах и молекулярного состава.

8.6. Молекулярный спектральный анализ (молекулярная спектроскопия)

Молекулярный спектральный анализ в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях предназначены для идентификации и определения молекулярного строения веществ и их смесей, главным образом органической природы. Свет проходит через вещество, при этом наблюдается избирательное поглощение. Величина и характер поглощения или отражения света по длине волн характеризуют индивидуальные свойства вещества.

В ультрафиолетовой и видимой областях, спектр обусловлен строением электронной оболочки атома.

В инфракрасной − колебательными и вращательными движениями отдельных групп атомов.

Исследуют лакокрасочные изделия, наркотики и т.д.

8.7. Ядерно-физические методы

Основаны на явлении радиоактивности. Исследуемое вещество облучают нейтронами или заряженными частицами. В результате взаимодействия образуются новые элементы или изотопы. По величине, радиоактивности виду и энергии радиоактивного излучения определяют элементарный состав.

Например:   взрывчатка   обычно   содержит   азот  N +N  который   при   облучении   нейтронами   превращается   в   N15   и радиоактивный изотоп N16, испускающий кванты с энергией 6 Мэв с периодом полураспада Тш = 7 сек. Этот период может быть использован в работе с конвейерной лентой.

Использованные ресурсы:

http://www.arms-expo.ru/site.xp/057057056124056052049.html

http://www.psj.ru/saver_people/detail.php?ID=8824

http://goods.marketgid.com/cat/1355/0/

http://www.navicom-gps.net/

http://www.simicon.com/rus/product/gun/photoradar.html

http://www.bnti.ru/des.asp?itm=4467&tbl=04.04.02.

http://www.altairsb.ru/product/119

http://www.da-office.ru/display.aspx?HID=01819

http://www.profoptic.ru/goods/good.html?id=2316

http://st.ess.ru/publications/4_2004/vvedensky/vvedensky.htm

http://photocompas.ru/blog/photographia/123.html

МОУ «Трудармейская средняя общеобразовательная школа»

Выполнил:

Новосельцев Вячеслав

ученик 10 класса

Прокопьевский район

2009